АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Надеждинский  сельсовет

Саракташского района

Оренбургской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2014 г. № 12-п

с.Надеждинка

«Об утверждении схем водоснабжения

муниципального образования

Надеждинский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схем водоснабжения муниципального образования Надеждинский  сельсовет от 28 февраля 2014 года

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения муниципального образования Надеждинский сельсовет.

2.Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета   и разместить на официальном сайте муниципального образования Надеждинского сельсовета в сети Интернет.

| Глава Надеждинского сельсовета: | ______________ | Г.Н. Кукушкин |
| --- | --- | --- |

| Разослано: | прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело. |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ    МО НАДЕЖДИНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения   МО Надеждинский сельсовет Саракташского муниципального района являются:

- Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

постановление Администрации МО Надеждинский сельсовет № 49 -п от 23.12.2013 г.

« Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области »;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта , капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,	:

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план МО Надеждинский сельсовет.

II. Состав схемы водоснабжения   МО Надеждинский сельсовет на период до 2020 г.

Разработанная схема водоснабжения   сельского поселения включает в себя:

1.

Общие  положения

- Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

- Общую характеристику сельского поселения.

- Принципиальная схема водоснабжения с.Надеждинка Саракташского района

5. Графическая часть схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее	положение в сфере холодного водоснабжения с.Надеждинка

7.Существующе положение в сфере водоотведения

8. Расчетные расходы воды

9. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и

10. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления  административных границах поселения

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

МО Надеждинский сельсовет

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Надеждинском сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения   наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2020 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения;

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения   сельского поселения до 2020 года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения. Мероприятия по развитию системы водоснабжения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV. Краткие сведения о географическом положении и     природных условиях

МО Надеждинский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области  в границах Саракташского  района. Площадь поселения 50 га, численность населения 647 человек, в состав сельсовета входят три населённых пункта: с. Надеждинка, с. Яковлевка, х. Туркестан. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.   Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы  составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

V.Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с.Надеждинка

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является общество с ограниченной ответственностью «КХ Надеждинка»

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Надеждинка приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин в индивидуальных жилых домах.

В административном отношении водозаборы для добычи подземных вод используемых для целей питьевого и хозяйственно –бытового водоснабжения с.Надеждинка расположены в Саракташском районе Оренбургской области.

Общество с ограниченной ответственностью «КХ Надеждинка» имеет 1 водозабор для водоснабжения с. Надеждинка. Глубина скважины 40 м, пробурена в период 1986г., две скважины глубиной 30 м. в 2012г.

Качество воды в скважине для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с.Надеждинка по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водохозяйственный баланс водоиспользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

| Наименование Населенного пункта | объем |  | население |  | Бюджетные организации |  | Прочие потребители |  | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год |  |
| с. Надеждинка | 72 | 26,3 | 52 | 19 | 14 | 5,1 | 6 | 2,2 |  |

VI. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

2.Расход воды на поливку приусадебных участков;

3.Расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией Оренбургской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». Постановление Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории

Оренбургской области"

Приложение N1 к постановлению Правительства области от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления  водоснабжения

| Надеждинский сельсовет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели использования воды | Единица измерения | Норматив в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На полив земельного участка | Куб.метров на 1кв.метр | 0,262 |
| 2 | На водоснабжение и приготовление пищи для сельхоз.животных, в том числе. |  |  |
| 2.1 | Коровы молочные | Куб.метров на 1 голову | 3,0 |
| 2.2 | Коровы мясные | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.3 | Быки, нетели | Куб.метров на 1 голову | 1,5 |
| 2.4 | Молодняк КРСв возрасте до 2-х лет | Куб.метров на 1 голову | 0,9 |
| 2.5 | Телята в возрасте до 6-ти месяцев | Куб.метров на 1 голову | 0,6 |
| 2.6 | Лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 2.7 | Лошади племенные и кормящие | Куб.метров на 1 голову | 2,4 |
| 2.8 | Жеребцы-производители | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.9 | Жеребята в возрасте до 1,5 лет | Куб.метров на 1 голову | 1,36 |
| 3 | Овцы взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,3 |
| 3.1 | Молодняк овец | Куб.метров на 1 голову | 0,18 |
| 3.2 | Хряки-производители, матки взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.3 | Свиноматки с поросятами | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 3.4 | Свиноматки супоросые, холостые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.5 | Поросята-отъемыши | Куб.метров на 1 голову | 0,15 |
| 3.6 | Ремонтантный молодняк | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.7 | Свиньи на откорме | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.8 | куры | Куб.метров на 1 голову | 0,03 |
| 3.9 | индейки | Куб.метров на 1 голову | 0,04 |
| 4.0 | Утки, гуси | Куб.метров на 1 голову | 0,06 |
| 4.1 | Норки, соболи | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |
| 4,2 | Лисы и песцы | Куб.метров на 1 голову | 0,35 |
| 4.3 | кролики | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

VIII.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников

водоснабжения

Средний износ трубопроводов водоснабжения в поселении составляет 80 %. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных и канализационных сетей - замена ветхих асбесто-цементных  труб на полиэтиленовые Всего в с.Надеждинка протяженность водопроводных сетей составляет 8  км. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки холодной воды потребителям.

Перечень объектов с.Надеждинка

| с. Надеждинка | ул. Центральная 6 |
| --- | --- |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 6/2 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 8/1 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 9 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 10, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 11 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 12 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 15 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 17 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 20 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 21 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 22 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 26 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 28 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 35 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 36 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 40 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 41 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 46 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 50 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 51 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 53 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 54 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 55 (Правление «КХ Надеждинка») |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 56 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 57 (СДК) |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 59 а (Магазин «Пятерочка») |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 60 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 62 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 65 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 68 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 70 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 72 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 76 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 78 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 80 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 1 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 2 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 3 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 9 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 10 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 12 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 15 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 16 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 18 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 19 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 22 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 23 (Надеждинский ФАП) |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 26 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 27 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 28 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 29 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 31 |
| с. Надеждинка | пер. Школьная,1 (Надеждинская СОШ) |
| с. Надеждинка | пер. Рабочий 4 (МТМ) |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 1, кв.1 |

| с. Надеждинка | ул. Подгорная 1, кв.2 |
| --- | --- |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 2, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 2, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 3, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 3, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 4, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 4, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 5, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 5, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 6, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 6, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 7, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 7, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 8, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 8, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 9, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 9, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 10, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 10, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 11, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 11, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 12, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 12, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 13, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 13, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 14, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 14, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 15, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 15, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 16, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 16, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 17, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 17, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 18 (Надеждинский детский сад «Колобок») |